ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) разработано для определения требований к модернизации системы видеонаблюдения (далее СВН) на объектах ПАО «Саратовэнерго»

Целью модернизации видеонаблюдения является совершенствование инженерно-технической защищённости объектов, предупреждение актов незаконного вмешательства, направленных на нарушение производственного цикла и причинение материального ущерба, защита жизни и здоровья работников и клиентов Общества.

Наименование заказчика и перечень объектов на которых будут выполняться работы по модернизации системы видеонаблюдения:

Заказчик: ПАО «Саратовэнерго».

Перечень объектов, на которых будут выполняться работы по модернизации системы видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРП Екатериновского района | Система видеонаблюдения р.п.Екатериновка,ул.Советская,д.47 |
| 2 | Аркадакский ЦОК | Система видеонаблюдения г.Аркадак,ул.Ленина,д.16 |
| 3 | Калининский ЦОК | Система видеонаблюдения г.Калининск,ул.Коллективная,д.65 |
| 4 | ГРП Краснопартизанского района | Система видеонаблюдения р.п.Горный,ул.Краснопартизанская,д.23 |
| 5 | ГРП Питерского района | Система видеонаблюдения р.п.Питерка,ул.Ленина,д.73 |
| 6 | ГРП Ровенского района | Система видеонаблюдения р.п.Ровное,ул.Гагарина,д.10 |
| 7 | ГРП Романовского района | Система видеонаблюдения р.п.Романовка,ул.Народная,д.13 |
| 8 | ГРП Новобурасского района | Система видеонаблюдения р.п.Новые Бурасы,ул.Баумана,д.32 |
| 9 | ГРП Советского района | Система видеонаблюдения р.п.Степное,ул. 50 лет Победы,д.13 |
| 10 | ГРП Федоровского района | Система видеонаблюдения с.Мокроус,ул.Центральная,д.55а |
| 11 | ГРП Александрово-Гайского района | Система видеонаблюдения c.Александров Гай,пл. Торговый центр,д.9 |
| 12 | ГРП Турковского района | Система видеонаблюдения р.п.Турки,ул.Революционная,д.13 |

Общие требования

Основание для выполнения работ

Исполнение инвестиционного проекта «Модернизация систем видеонаблюдения на объектах ПАО «Саратовэнерго» (2024 г.)

Цели и задачи выполнения работ

Цели проведения модернизации –увеличение производственной мощности и улучшение характеристик действующих систем видеонаблюдения на объектах ПАО «Саратовэнерго».

Задачи модернизации систем видеонаблюдения - совершенствование инженерно-технической защищённости объектов, предупреждение актов незаконного вмешательства, направленных на нарушение производственного цикла и причинение материального ущерба, защита жизни и здоровья работников и клиентов Общества.

Требования к срокам выполнения работ

Срок выполнения Работ, включая технологический прогон и сдачу-приёмку в соответствии договором, окончание работ не позднее 30.06.2024 г.

Исполнитель может досрочно выполнить работы при наличии согласия Заказчика.

При выполнении работ следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 22006-76 Установки телевизионные прикладного применения. Основные параметры и общие технические условия.

- ГОСТ 21.406-88 Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования Методы испытаний».

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Р 071-2017 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

- Р 078-2019 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии российской федерации.

Требования к выполнению работ

Объем выполняемых работ

Исполнитель выполняет работы по модернизации системы видеонаблюдения на объектах в соответствии с п.1.2 и п. 3.2.4.

Общие требования к системам видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- запись видеоданных от видеокамер и ведение видеоархива на цифровых накопителях информации не менее 30 суток;

- передачу визуальной информации от видеокамер пользователям, согласованных с заказчиком;

- поддержку HD и IP-камер различных производителей;

- аудиозапись с IP-камер в клиентской зоне,

- защиту от несанкционированного доступа к видеоинформации, а также к изменяемым и управляемым параметрам системы. Должен быть предусмотрен персонифицированный вход в систему для всех групп пользователей, а также с возможностью входа под управлением операционной системы Astra Linux, согласованный с заказчиком;

- наличие алгоритмов интеллектуальной обработки видеоинформации и протоколирование событий, связанных с:

- пропаданием видеосигнала;

- перекрытием обзора камеры или ее расфокусировки;

- отключения оконечного объектового устройства.

- возможность передачи изображения с видеокамер на удалённый АРМ видеонаблюдения службы безопасности и доступ к видеоархиву СОТ через сети LAN, WAN и другие с возможностью адаптации передаваемого видео контента к ширине канала связи, в условиях малых пропускных способностей (до 512 кбит/с);

- Поддержка действующих HD камер видеонаблюдения;

- Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам.

Видеокамеры должны обеспечивать видеонаблюдение в наружных и внутренних зонах.

Наружные зоны наблюдения:

- входная зона снаружи здания,

- фасад здания

Внутренние зоны наблюдения:

- входная зона внутри здания,

- место с расположением ККМ,

- помещение для обслуживания клиентов (физических лиц)

- кассовые помещения (касса)

Требования к размещению видеокамер:

Расположение видеокамер должно давать возможность:

В наружных зонах:

- просмотр центрального входа

- просмотр фасада здания

Во внутренних зонах:

- направление движения клиентов внутри помещения.

- взаимодействие клиента и оператора ККМ в кассовой зоне или помещении отведённого для ведения кассовых операций (касса).

- рабочие места сотрудников, осуществляющих приём и обслуживание клиентов (физических лиц).

Требования к устанавливаемым элементам системы видеонаблюдения в рамках оснащения 1 объекта:

Требования к сетевым IP - видеокамерам:

IP-видеокамера, тип 1 – 4 шт.

Тип корпуса: Купольная антивандальная, Тип матрицы: не хуже 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, StarLight, Процессор: не хуже SSC327DE, Видеокодек сжатия: не хуже  H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Максимальное разрешение IP: не менее 5 Mpix (2592 × 1944), Объектив: не менее 2.8 мм, Чувствительность: не менее 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Режим День/Ночь: Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание, АРД, Механический ИК фильтр, Электронный затвор: в диапазоне 1/6-1/25000 c, Баланс белого: Автоматический/Ручной, Расширенный динамический диапазон: DWDR, Дальность ИК/LED подсветки: не менее 30 м, Регулировка мощности ИК подсветки: SmartIR, Аудиокодек сжатия: G.711A/G.711U, Встроенный микрофон, Битрейт: 128 - 8192 Кбит/с, Частота кадров: 5 Mpix - 20 к/с, 4, 3, 2 , 1.3, 1 Mpix - 25 к/с, SD карта памяти: не менее 512 Gb, Интеграция: IProject, IPEYE, Web-интерфейс: Internet Explorer,  Максимальное число пользователей: не менее 6, Протокол подключения: не хуже Onvif v.2.6, Сетевой разъем: RJ-45 10/100Base-TX, Стандарт PoE: IEEE 802.3af/at, Степень защиты: не менее IP 66 (металл), Рабочая температура: не менее -40°…+60°C, Электропитание: DC 12V 350 мА/PoE не более 4.2 Вт

IP-видеокамера, тип 2 – 2 шт.

Тип корпуса: Уличная, буллет, Тип матрицы: не хуже 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, StarLight, Процессор: не хуже SSC327DE, Видеокодек сжатия: не хуже  H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Максимальное разрешение IP: не менее 5 Mpix (2592 × 1944), Объектив: не менее 2.8 мм, Чувствительность: не менее 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Режим День/Ночь: Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание, АРД, Механический ИК фильтр, Электронный затвор: в диапазоне 1/6-1/25000 c, Баланс белого: Автоматический/Ручной, Расширенный динамический диапазон: DWDR, Дальность ИК/LED подсветки: не менее 30 м, Регулировка мощности ИК подсветки: SmartIR, Аудиокодек сжатия: G.711A/G.711U, Встроенный микрофон, Битрейт: 128 - 8192 Кбит/с, Частота кадров: 5 Mpix - 20 к/с, 4, 3, 2 , 1.3, 1 Mpix - 25 к/с, SD карта памяти: не менее 512 Gb, Интеграция: IProject, IPEYE, Web-интерфейс: Internet Explorer,  Максимальное число пользователей: не менее 6, Протокол подключения: не хуже Onvif v.2.6, Сетевой разъем: RJ-45 10/100Base-TX, Стандарт PoE: IEEE 802.3af/at, Степень защиты: не менее IP 66 (металл), Рабочая температура: не менее -40°…+60°C, Электропитание: DC 12V 350 мА/PoE не более 4.2 Вт.

Требования к видеорегистраторам:

HD-видеорегистратор (гибридный) - 1 шт:

- Видеорегистратор должен обеспечивать одновременное подключение и запись видео информации с 8 HD-видеокамер и до 4 IP-видеокамер (12 IP-видеокамеры при полном замещении аналоговых выходов) с разрешением до 8 Мп.

- Видеовыходы (независимые): не менее 1×VGA, 1×HDMI.

- Разрешение вывода не менее: VGA — 1920×1080, HDMI — 4K (3840×2160).

- Поддержка кодеков H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG (в том числе, для сжатия сигнала с IP-камер);

- Интерфейсы не менее: 1×RJ-45, 1×RS-485, 1×USB2.0, 1×USB3.0, аудиовход/выход (4/1), SATA интерфейс для HDD объёмом до 10 ТБ.

- Жёсткие диски: SATA HDD общим объёмом до 10 ТБ каждый

- Видеовход: не менее BNC x 8 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом);

- Максимальное разрешение IP: не менее 8 Mpix;

- Тревожный вход: не менее 8;

- Максимальное число пользователей: не менее 6;

- Сеть: Ethernet не менее 1000 Mb/s;

- Видеорегистратор должен иметь возможность на интеграцию Программного обеспечения под «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы сервер видеонаблюдения.

Требования к жёстким дискам - 1 шт.

Специализированный жёсткий диск для работы в системах видеонаблюдения.

Объем не менее 6 ТБ.

Форм-фактор 3.5 "

Буферная память не менее 64МБ.

Скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин.

Максимальная скорость передачи данных не менее 180 Мбайт/с.

Потребляемая мощность 5.3 Вт

Интерфейс SATA III.

Требования к POE-коммутаторам - 2 шт.

Общее количество портов – не менее 10. Не менее 8 портов RJ45 поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю стандарт IEEE 802.3af; 802.3at)

Размер буфера пакетов 0.8 Мб; Тип электропитания DC 48 В; Сетевой интерфейс 10 Base-T/100Base-TX; Бюджет PoE не менее 120 Вт, Таблица MAC адресов: не менее 2000, Порт подключения: не менее 2 (10/100/1000Мбит), Соответствие : FCC часть 15 класс А, Потребляемая мощность: максимальная не более 124 Вт.

Требования к последовательности этапов выполнения работ

Перед началом выполнения работ по модернизации систем видеонаблюдения, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график проведения модернизации на объектах и схематично определить расположение камер.

Поставка и монтаж видеокамер.

Поставка, монтаж и настройка видеорегистраторов.

Подготовка исполнительной документации.

Проведение комплекса измерений и проверок смонтированного оборудования. Проведение измерений по защитному и рабочему заземлению, заземляемым устройствам, пуско-наладочные работы.

Проведение комплексных испытаний, обучение персонала Заказчика и сдача работ Заказчику.

Исполнитель в счёт стоимости Договора приобретает и поставляет на место проведения работ все материалы и оборудование, необходимые для выполнения условий Договора, осуществляет их разгрузку, складирование и хранение. Оборудование и материалы могут быть заменены аналогами только после письменного согласования Заказчика.

Требования к организации обеспечения работ

Заказчик и Исполнитель определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов.

Исполнитель самостоятельно и за свой счёт обеспечивает свой персонал проживанием в районе нахождения заданных объектов для производства работ.

Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объёма работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

Энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента, обеспечивается Заказчиком, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Исполнитель обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.

Исполнитель должен самостоятельно производит сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

Требования к применяемым материалам и оборудованию

- Модернизация системы видеонаблюдения должна быть выполнена на базе серийно выпускаемых технических средств охраны отечественного или импортного производства. Устанавливаемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию систем. Все оборудование, приборы, а также прочие устройства, предназначенные для работы в системе, должны иметь сертификаты.

Наличие лицензии

Не требуется.

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантии качества распространяются на все оборудование, комплектующие элементы, а также работы, выполненные Исполнителем по договору.

На установленное в ходе модернизации оборудование распространяется гарантийный срок завода производителя, подтверждённый соответствующими сертификатами.

На монтажные работы гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Заказчик письменно (средствами электронной почты, факсимильной связи) уведомляют Исполнителя о нарушениях работоспособности системы видеонаблюдения, связанных с гарантийными обязательствами. «Исполнитель» производит устранение обнаруженных недостатков в течении 3 дней, а в случае необходимости поставки комплектующих частей не более 10 дней с момента получения заявки Исполнителем ,без расходов со стороны «Заказчика».

Исполнитель должен иметь филиал в городе Саратове, для возможности 24-часового реагирования для устранения неисправностей в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией на каждый элемент системы.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения осуществляется по отдельному договору.

Ответственность исполнителя

Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее составление и разработку документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работ на объекте, наличие и достаточность у Исполнителя производственных мощностей и квалифицированного персонала для выполнения работ в полном объёме, в заданные сроки и с требуемым качеством.

Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании данных работ, а также несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты работ.

Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтённых в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объёме убытки, причинённые Заказчику.

Условия сдачи-приёмки выполненных работ:

После завершения монтажных и пусконаладочных работ, проводятся приёмосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы и соответствие функциональным особенностям, указанным в настоящем ТЗ.

В случае невыполнения требуемых условий, параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

Проверка глубины видеоархива.

Просмотр записи. На рабочем месте должен воспроизводиться фрагмент записи и воспроизводиться аудио файлы из произвольно выбранного временного интервала, в пределах того периода, когда регистратор находился в режиме записи.

Проверка заявленного объёма, используемого при выполнении материалов для монтажа и коммутации оборудования систем.

По результатам выполненных работ не позднее 3-х дней с момента окончания работ по каждому объекту в отдельности предоставляются следующие документы:

- - акт приёмки в эксплуатацию смонтированного оборудования,

- - акт сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2),

- - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах.

- - счёт – фактура (счёт) на оплату выполненных работ и затрат.

- - исполнительная и эксплуатационная документация на русском языке,

- - инструкция пользователя по работе с системой СВН на бумажном носителе в двух экземплярах.

- технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применённых при производстве работ.

Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки выполненных работ от Исполнителя возвращает подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ в письменной форме.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счёт Исполнителя.

Дополнительные требования

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации и документов, полученных от Заказчика.

Требования к порядку формирования коммерческого предложения Участника закупки, обоснованию цены, расчётов.

Участникам закупки необходимо обследовать объекты Заказчика в целях формирования объективного Коммерческого предложения.

Коммерческое (Техническое) предложение Участника должно содержать, описание предлагаемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого для модернизации систем видеонаблюдения оборудования, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям. Коммерческое предложение подготовить по форме Приложения № 1 «Сводная таблица» к техническому заданию (ТЗ). Данные расчёты стоимости будут служить основой для формирования Приложений к договору «Локально-сметный расчёт».

Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ (услуг) на условиях, определённых в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы и пошлины, другие затраты, связанные с выполнением договора. В цену заявки на участие в закупке не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.

Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Работы должны производиться квалифицированным персоналом, квалификация которых подтверждена дипломами о техническом образовании, сертификатами в области электронных систем безопасности, свидетельствами о повышении квалификации в области систем безопасности.

Выполнение работ по модернизации систем видеонаблюдения должно осуществляться работниками Исполнителя, имеющими допуск:

- к работам в электроустановках с группой электробезопасности 2,3;

- к работам на высоте.

(подтвердить копиями документов о наличии допуска к работе в электроустановках с группой электробезопасности 2,3 и к работам на высоте).

Требования о наличии материально-технических ресурсов.

Участник должен иметь техническое оснащение для выполнения объёма Работ по техническому заданию Заказчика, или под свою ответственность и, за свой счёт обеспечить выполнение настоящего объёма Работ, инструментом, необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации.

Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник должен подтвердить наличие у него опыта выполнения аналогичных работ, являющихся предметом закупки, Справкой с перечнем договоров (не менее 2-х договоров) исполненных за 2022-2023 гг.

Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Участник подтверждает готовность оказывать работы на объекте Заказчика, исключительно своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков (предоставляется Информационное письмо).

Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1 - Сводная таблица стоимости работ/услуг

для выполнения работ по модернизации системы видеонаблюдения.

Приложение №1 к техническому заданию

Сводная таблица стоимости работ/услуг

| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Екатериновского района ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС:% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Аркадакский ЦОК ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Калининский ЦОК ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Краснопартизанского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Питерского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Ровенского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Романовского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Новобурасского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Советского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Федоровского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Александрово-Гайского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте ГРП Турковского района ПАО «Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические характеристики |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

(подпись, М.П.) ____________________________________