ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг Техническое обслуживание и ремонт автомобилей LADA

(наименование услуг в соответствии с наименованием закупки в ГКПЗ)

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

    - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA согласно Списка транспортных средств ПАО «Саратовэнерго» (Приложение № 1).

    - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика осуществляется на производственных площадях (станциях технического обслуживания) Исполнителя, расположенных в г. Саратов. Станции технического обслуживания должны быть оснащены специализированным оборудованием для осуществления ТО. Заказчик самостоятельно (за свой счет) осуществляет доставку автомобилей до места выполнения работ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Основание для оказания услуг

    - При проведении технического обслуживания автомобилей необходимо руководствоваться «Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001г. № 290, а также рекомендациями предприятия изготовителя автомобилей.

    - Исполнитель обязан качественно выполнять работы/оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах и сроках, определяемых Заявкой и заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

    - Целью проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств является определение фактического технического состояния автотранспорта, возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости ремонта с точной локализацией мест его выполнения, а также своевременной замены расходных материалов, комплектующих и узлов.

- Требования к срокам оказания услуг

    - Начало оказания услуг – с момента подписания договора;

    - Окончание оказания услуг – 12 месяцев с момента подписания договора, а в части гарантийных и денежных обязательств – до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

    - Нормативные требования к качеству услуг, их результату

    - При осуществлении технического обслуживания и ремонта транспортных средств необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- сервисной книжкой на автотранспортное средство;

- инструкциями по эксплуатации автомобилей, указанных в Приложении № 1;

- сервисной литературой завода-изготовителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

- Объем оказываемых услуг

- Техническое обслуживание (комплекс мероприятий и операций по техническому воздействию на поддержание автомобилей в технически исправном состоянии);

- Работы по ремонту автомобилей:

  - контрольно-диагностические работы;

  - крепежные работы;

  - регулировочные работы;

  - электротехнические работы;

  - работы по системе питания;

  - заправочные, смазочные работы;

  - ремонт узлов, систем и агрегатов;

  - шиномонтажные, шиноремонтные, ремонт камер;

  - слесарно-механические работы;

  - прочие работы по ремонту;

  - арматурные работы;

  - кузовные работы;

  - малярные работы.

- Также, по мере необходимости Исполнитель должен оказывать сопутствующие услуги (техническая мойка кузова, эвакуация транспортных средств и пр.).

- Требования к последовательности этапов оказания услуг

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА 213100, год выпуска 2011.

| № п/п | Наименование работ |  | Номер ТО/стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Услуги по диагностике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждение мастики арок колес и днища; работу замков дверей, капота и крышки багажника. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач и реактивной тяги; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода рулевого управления, сцепления и тормозов, состояние шлангов и трубок. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровни жидкости в бачке ГУР, гидропривода тормозов и сцепления и работу сигнализатора уровня в бачке гидропривода тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора и ГУР. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Уровень заряда аккумуляторной батареи. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещения, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, стеклоомыватели, обогрев заднего стекла. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Работу систем снижения токсичности отработавших газов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Свободный ход педали сцепления. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.14 | Эффективность работы передних и задних тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту. | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 1.16 | Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.17 | Состояние гидравлических амортизаторов. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.18 | Регулировку стояночного тормоза. | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 1.19 | Работоспособность регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.20 | Работоспособность термостата. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2. | Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжка крепления агрегатов, узлов и деталей шасси. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.2 | Замена фильтра очистки топлива. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.3 | Очистка и промывка элементов системы вентиляции картера. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.4 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.5 | Замена масляного фильтра и масла в картере двигателя. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.6 | Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту. | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.7 | Замена охлаждающей жидкости. | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2.8 | Замер осевых зазоров и при необходимости регулировка их в подшипниках ступиц передних колес. | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.9 | Замена смазки и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 2.10 | Замена смазки в шлицевых соединениях и подшипниках крестовин карданных валов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.11 | Проверка состояния колодок передних тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.12 | Проверка состояние колодок задних тормозов. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.13 | Проверка состояния колесных дисков и шин, балансировка колес. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.14 | Регулировка углов установки передних колес. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.15 | Замена тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов и сцепления. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.16 | Замена свечей зажигания. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.17 | Зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток. | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.18 | Зачистка контактных колец генератора, проверка износа и прилегания щеток. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.19 | Смазка: - петли дверей, шарниры задних сидений, трос привода замка капота; - ограничители открытия дверей; - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - замочные скважины дверей; - ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.20 | Очистка и смазка зажимов и клемм аккумуляторной батареи. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.21 | Прочистка дренажных отверстий порогов, дверей и полостей передних крыльев. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.22 | Регулировка направления световых пучков фар. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.23 | Проверка отсутствия в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и работоспособности диагностической лампы «ПРОВЕРИТЬДВИГАТЕЛЬ» - при включении зажигания лампа загорается и гаснет после запуска двигателя. Если коды имеются, устранение их возникновения и удаление из памяти контроллера. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Итого по ТО (стоимость/руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания     автомобилей Lada Largus, год выпуска 2018.

| П/П | Наименование операции | № технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двигатель и его системы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | - | - | - | - | + | - |
| 1.4 | Замена воздушного фильтра двигателя | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Замена свечей зажигания | - | - | + | - | + | - |
| 1.6 | Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Диагностика систем управления двигателем | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Проверка герметичности систем питания, охлаждения и выпуска отработанных газов, и состояния шлангов и трубопроводов | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка привода сцепления | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка состояния шин и давления в них | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | Проверка состояния шаровых опор и сайлент-блоков рычагов подвесок | + | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Проверка состояния передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля | + | + | + | + | + | + |
| 4.2 | Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Тормозная система |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка уровня жидкости в бачке | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | Проверка состояния тормозных дисков и колодок передних колес | + | + | + | + | + | + |
| 5.3 | Проверка состояния и очистка от пыли тормозных механизмов задних колес | - | - | - | - | + | - |
| 5.4 | Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | - |
| ## 6 | ## Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверка состояния аккумулятора | + | + | + | + | + | + |
| 6.2 | Проверка ламп внутреннего и внешнего освещения | + | + | + | + | + | + |
| 6.3 | Проверка работы сигнализаторов и комбинации приборов | + | + | + | + | + | + |
| ## 7 | ## Кузов |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка состояния лобового стекла и боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
| 7.2 | Проверка состояния щеток стеклоочистителя ветрового стекла и стекла задней двери | + | + | + | + | + | + |
| 7.3 | Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова | + | + | + | + | + | + |
| 7.4 | Проверка работоспособности и смазка замков капота и дверей | + | + | + | + | + | + |
| 7.5 | Проверка работоспособности и очистка системы кондиционирования | - | - | + | - | + | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем ТО |  |  |  |  |  |  |

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА 213100, год выпуска 2018.

| № п/п | Наименование работ | Номер ТО/стоимость ( руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по диагностике. |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольно-осмотровые работы, проверить: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние кузова: - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; - работу замков дверей и капота | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг; защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя; состояние резиновых втулок; амортизаторов | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Суммарный люфт в рулевом управлении. | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; трубок и соединений. | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровень тормозной жидкости и работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора и привода вспомогательных агрегатов. | + | + | + | - | + |
| 1.9 | Состояние проводов, надежность соединений и крепящих хомутов | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах | + | + | + | + | + |
| 1.14 | Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков. | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Состояние колодок задних тормозов | - | + | - | + | - |
| 1.16 | Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + |
| 1.17 | Состояние аккумуляторной батареи. | + | + | + | + | + |
| 1.18 | Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар. | + | + | + | + | + |
| 1.19 | Работоспособность усилителя рулевого управления. | + | + | + | + | + |
| 1.20 | Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей. | + | + | + | + | + |
| 2. | Регламентные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заменить фильтр очистки топлива. | - | - | + | - | - |
| 2.2 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. | - | - | + | - | - |
| 2.3 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле. | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | - | - | - | + | - |
| 2.5 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления. | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес | + | + | + | - | + |
| 2.8 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | - | - | - | + | - |
| 2.9 | Заменить свечи зажигания | - | - | + | - | - |
| 2.10 | Заменить ремень привода генератора и отрегулировать натяжение | - | + | - | + | - |
| 2.11 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулировать натяжение | - | - | - | + | - |
| 2.12 | Смазать: - петли дверей, шарниры задних сидений, трос привода замка; - ограничители открывания дверей; - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери | - | + | + | + | + |
| 2.13 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность ее крепления | - | + | - | + | - |
| 2.14 | Регулировка углов установки передних колес. | + | - | + | - | + |
|  | Итого по ТО (стоимость/руб. без НДС) |  |  |  |  |  |

- Требования к организации обеспечения услуг

  - Прием Исполнителем автомобилей для проведения технического обслуживания и ремонта осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня по заявке Заказчика с оформлением и согласованием Сторонами Заказ-наряда.

  - В Заявке отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения, дефекты и срок выполнения работ/оказания услуг.

  - В Заказ-наряде отражается объем, стоимость, сроки выполнения работ/оказания услуг.

  - Заявка и Заказ-наряд составляются и фиксируются представителем Заказчика и Исполнителя на основании документов, удостоверяющих право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт транспортного средства).

  - Исполнитель обязан:

- в ходе проведения технического обслуживания и ремонта информировать Заказчика о выявлении узлов и деталей, требующих замены. Согласовывать с Заказчиком замену неисправных узлов и деталей, а также согласовать удорожание стоимости ремонта, определенного Заказ-нарядом, в соответствии со стоимостью по прайс-листу Исполнителя. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ/оказание услуг только после письменного согласования изменений с Заказчиком;

- использовать при проведении технического обслуживания и ремонта расходные материалы, детали и узлы, рекомендуемые заводом изготовителем.

- Требования к применяемым материалам и оборудованию

    - Оказание услуг/работ с применением основного (необходимого) технологического оборудования, приспособлений и инструмента используемого для предоставления услуг/работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по предмету лота.

Производственные площади Участника должны быть оборудованы для следующих видов работ:

- мойка;

- компьютерная диагностика;

- ремонт электрооборудования;

- проверка геометрии подвески (сход-развал);

- слесарные работы, арматурные работы;

- жестяно-сварочные работы;

- лакокрасочные работы и нанесения антикоррозийного покрытия кузова;

- электромеханический подъемник (передвижные стойки);

- блок-модульный прибор для проверки тормозных и мощностных качеств;

- переносные и передвижные приборы для проверки фар, содержания отработавших газов,

- агрегатов трансмиссии и рулевого управления, давления в шинах;

- тележки и приспособления для демонтажа и монтажа агрегатов и узлов;

- вытяжная вентиляционная установка;

- оборудование для шиномонтажа.

- Требования безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

    - Наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту по предмету лота.

- Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении.

    - Исполнитель в дату окончания выполнения работ/предоставления услуг (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов (заказ-наряд, счет, акт выполненных работ/оказанных услуг, счет-фактуру (при выделении НДС), подтверждающих факт выполнения услуг/работ, средствами факсимильной или электронной связи. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг/работ, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания предоставления услуг, но в любом случае до 7-ого числа месяца, следующего за месяцем окончания предоставления услуг.

    - Оплата за оказанные услуги/работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ/оказанных услуг на основании выставленных оригиналов документов Исполнителя (счета и акта выполненных работ/оказанных услуг). Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика;

- Требования к гарантийным обязательствам

    - Гарантийные обязательства на выполненные услуги составляют 3 месяца или достижение автомобилем 10 000 км пробега с момента подписания акта, выполненных работ. При этом критерии гарантийного срока применяются по принципу ранее наступившего события. При осуществлении технического обслуживания транспортных средств необходимо руководствоваться требованиями ГОСТов, нормативно-технической документацией;

- Ответственность исполнителя

    - За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению документов, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки.

    - Суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к порядку привлечению субподрядчиков

    - Субподрядчики не привлекаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

  - При расчете коммерческого предложения, обосновании цены, расчетов Участник руководствуется регламентами проведения технического обслуживания транспортных средств в соответствии с сервисной книжкой на автотранспортное средство, инструкциями по эксплуатации автомобилей, сервисной литературой завода-изготовителя.

4.2. Участнику предлагается представить информацию о единичных расценках работ/услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а именно:

4.2.1. Сделать расчет сводной стоимости ТО всех автомобилей Заказчика (таблица 1);

4.2.2. Указать стоимость нормо-часа (таблица 2);

4.2.3. заполнить таблицу стоимости работ, включая стоимость заменяемой детали, при проведении ремонта автомобилей LADA (таблица 3).

4.3. В связи с тем, что определить все виды работ по ремонту автомобилей, которые могут возникать за период действия договора, не представляется возможным, от Участника не требуется расчет общей стоимости предложения. В оферте указывается полная стоимость лота – 2 047 200,00 рублей, без учета НДС, которая не подлежит изменению. По итогам закупочной процедуры будет заключен рамочный договор, согласно которому обслуживание и ремонт автомобилей будет осуществляться по заявкам Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

# Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Сервисный центр обязательно должен быть официальным представителем завода изготовителя, с возможностью отметок в сервисных книжках регламентированного технического осмотра для поддержания автомобилей на гарантийном обслуживании.

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник должен быть обеспечен персоналом численностью (не менее):

-автослесарей по ТО и ремонту автомобилей- 5чел.

-мотористы-2чел.

-электрик -2чел.

-агрегатчик -1чел.

-сварщик-1чел.

-автомаляр-1чел.

-автоприемщик-1чел.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг:

- подъемник двустоечный электрогидравлический, грузоподъемность не менее 3т – 6шт;

- стенд развал-схождения 3Д;

-стенд для проверки и регулировки света фар (с действующим сертификатом соответствия);

-тормозной стенд-1шт.;

-балансировочный станок;

-диагностическое оборудование ДВС;

-сварочный аппарат полуавтомат;

-динамометрические ключи (с действующим сертификатом соответствия);

-газоанализатор (с действующим сертификатом соответствия);

-окрасочно-сушильная камера;

-мойка.

Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. На все запасные части должны быть необходимые сопроводительные документы. Все запасные части, используемые при техническом обслуживании указанных автомобилей, должны быть качественными. Устанавливаемые запасные части, детали и агрегаты должны быть оригинальными новыми, не бывшими в употреблении, не ремонтируемыми ранее.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

-динамометрические ключи (с действующим сертификатом соответствия);

-газоанализатор (с действующим сертификатом соответствия);

-стенд для проверки и регулировки света фар (с действующим сертификатом соответствия);

Средства измерения должны иметь клейма (или свидетельства) о госповерке с непросроченной датой действия.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Требуется являться официальным представителем завода изготовителя.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Требование об обязательном наличии сертифицированных систем менеджмента к участникам закупки не предъявляется.

Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Требование об обязательном наличии аккредитации к участникам закупки не предъявляется. Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» являющейся предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о закупочной процедуре, опыта выполнения не менее двух аналогичных договоров общей стоимостью не менее 50% от суммы настоящей закупки. В составе заявки Участник должен представить скан-копии указываемых им договоров.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Субподрядные организации к исполнению договора, заключаемому по итогам настоящей закупки, не привлекаются.

Ответственный исполнитель:

Специалист                                                                	       _____________	       А.А. Смехов

(8452) 57-35-57

Smekhov_aa@sarenergo.ru

Приложение № 1

# к «Техническому заданию»

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

# Список транспортных средств ПАО «Саратовэнерго»

| № п/п | Марка, модель ТС | № а/м | Год выпуска | VIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LADA 213100 | Т 670 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128242 |
| 2 | LADA 213100 | Т 664 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128272 |
| 3 | LADA 213100 | Х 063 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128289 |
| 4 | LADA 213100 | Х 352 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128293 |
| 5 | LADA 213100 | Х 354 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128304 |
| 6 | LADA 213100 | Х 056 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128343 |
| 7 | LADA 213100 | Т 663 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128346 |
| 8 | LADA 213100 | Х 068 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128359 |
| 9 | LADA 213100 | Т 672 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128362 |
| 10 | LADA 213100 | Х 061 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128366 |
| 11 | LADA 213100 | Т 697 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128425 |
| 12 | LADA 213100 | Х 362 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128387 |
| 13 | LADA 213100 | Х 884 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128394 |
| 14 | LADA 213100 | Т 671 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128397 |
| 15 | LADA 213100 | Х 060 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128291 |
| 16 | LADA 213100 | Х 069 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128340 |
| 17 | LADA 213100 | Х 370 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128400 |
| 18 | LADA 213100 | В 504 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201623 |
| 19 | LADA 213100 | В 413 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201568 |
| 20 | LADA 213100 | В 371 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201583 |
| 21 | LADA Largus | В 881 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153078 |
| 22 | LADA Largus | В 851 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153082 |
| 23 | LADA Largus | В 882 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153080 |
| 24 | LADA Largus | В 880 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153077 |
| 25 | LADA Largus | В 840 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153079 |
| 26 | LADA Largus | В 891 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153075 |
| 27 | LADA Largus | В 865 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153081 |
| 28 | LADA Largus | В 846 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153076 |
| 29 | LADA Largus | В 848 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153083 |