ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг/выполнение работ

Обслуживание гарантийное техническое и ремонт автомобилей ВАЗ

(наименование услуг/работ в соответствии с наименованием закупки в ГКПЗ)

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ/РАБОТ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ/ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

    - Оказание услуг/выполнение работ на Обслуживание гарантийное техническое и ремонт автомобилей ВАЗ согласно Списка транспортных средств ПАО «Саратовэнерго» (Приложение № 1).

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя, расположенных в г. Саратове.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Основание для оказания услуг/выполнения работ

    - При проведении технического обслуживания автомобилей необходимо руководствоваться «Правилами предоставления услуг/работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001г. № 290, а также рекомендациями завода изготовителя автомобилей.

    - Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей производятся на производственных площадях Исполнителя, стоимость оказанных услуг/выполненных работ, расходных материалов, комплектующих, и заменяемых частей оплачиваются Заказчиком.

    - Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ в объемах и сроках, определяемых Заявкой и заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

- Требования к срокам оказания услуг/выполнения работ

    - В течение 1 (одного) дня после уведомления от Заказчика по телефонной связи Исполнитель должен принять автомобиль на техническое обслуживание или ремонт;

    - Не позднее 1 (одного) календарного дня после оформления заказ-наряда приступить к выполнению технического обслуживания и ремонта автомобиля.

    - Начало оказание услуг/ выполнения работ – момента подписания договора сторонами.

Окончание оказания услуг/выполнения работ – 31 октября 2025 г.

- Нормативные требования к качеству услуг/работ, их результату

При осуществлении технического обслуживания и ремонта транспортных средств необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- сервисной книжкой на автотранспортное средство;

- инструкциями по эксплуатации автомобилей, указанных в Приложении № 1;

- сервисной литературой завода-изготовителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

- Объем оказываемых услуг/выполняемых работ

- Техническое обслуживание (комплекс операций по техническому воздействию на поддержание исправного технического состояния автомобилей);

- Работы по ремонту:

  - Контрольно-диагностические работы;

  - Крепежные работы;

  - Регулировочные работы;

  - Электротехнические работы;

  - Работы по системе питания;

  - Заправочные, смазочные работы;

  - Ремонт узлов, систем и агрегатов;

  - Шиномонтажные, шиноремонтные, ремонт камер;

  - Слесарно-механические работы;

- Прочие работы по ремонту.

- Требования к последовательности этапов оказания услуг/выполнения работ

Наименование услуг/ работ, оказываемых при проведении технического обслуживания     автомобилей Lada Largus, год выпуска 2018, 2019, 2020.

| П/П | Наименование операции | № ТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 10;14 | 11 | 12;16 | 13 |
| 1 | Двигатель и его системы |
| 1.1 | Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Замена ремня ГРМ | - | - | - | + | - |
| 1.3 | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | - | - | - | + | - |
| 1.4 | Замена воздушного фильтра двигателя | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Замена свечей зажигания | - | + | - | + | - |
| 1.6 | Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Замена охлаждающей жидкости | + | + | - | - | - |
| 1.8 | Диагностика систем управления двигателем | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Проверка герметичности систем питания, охлаждения и выпуска отработанных газов, и состояния шлангов и трубопроводов | + | + | + | + | + |
| 2 | Трансмиссия |
| 2.1 | Проверка привода сцепления | + | + | + | + | + |
| 2.2 | Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес | + | + | + | + | + |
| 3 | Ходовая часть |
| 3.1 | Проверка состояния шин и давления в них | + | + | + | + | + |
| 3.2 | Проверка состояния шаровых опор и сайлент-блоков рычагов подвесок | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Проверка состояния передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + |
| 4 | Рулевое управление |
| 4.1 | Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля | + | + | + | + | + |
| 4.2 | Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + |
| 5 | Тормозная система |
| 5.1 | Проверка уровня жидкости в бачке | + | + | + | + | + |
| 5.2 | Проверка состояния тормозных дисков и колодок передних колес | + | + | + | + | + |
| 5.3 | Проверка состояния и очистка от пыли тормозных механизмов задних колес | - | - | - | + | - |
| 5.4 | Замена тормозной жидкости | - | + | - | - | + |
| ## 6 | ## Электрооборудование |
| 6.1 | Проверка состояния аккумулятора | + | + | + | + | + |
| 6.2 | Проверка ламп внутреннего и внешнего освещения | + | + | + | + | + |
| 6.3 | Проверка работы сигнализаторов и комбинации приборов | + | + | + | + | + |
| ## 7 | ## Кузов |
| 7.1 | Проверка состояния лобового стекла и боковых зеркал | + | + | + | + | + |
| 7.2 | Проверка состояния щеток стеклоочистителя ветрового стекла и стекла задней двери | + | + | + | + | + |
| 7.3 | Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова | + | + | - | - | - |
| 7.4 | Проверка работоспособности и смазка замков капота и дверей | + | + | + | + | + |
| 7.5 | Проверка работоспособности и очистка системы кондиционирования | - | + | - | + | - |

Наименование услуг /работ, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА 213100, год выпуска 2018, 2019, 2020, 2021.

| № п/п |  | Наименование работ | Номер ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13;15 | 10;14 | 11;17 | 12;16 |
| 1 | Контрольно-осмотровые работы, проверить: |  |
| 1.1 | Состояние кузова: - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; - работу замков дверей и капота |  | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг; защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя; состояние резиновых втулок; амортизаторов |  | + | + | + | + |
| 1.3 | Суммарный люфт в рулевом управлении. |  | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; трубок и соединений. |  | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. |  | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровень тормозной жидкости и работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. |  | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости. |  | + | + | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора и привода вспомогательных агрегатов. |  | + | + | + | + |
| 1.9 | Состояние проводов, надежность соединений и крепящих хомутов |  | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов |  | + | + | + | + |
| 1.11 | Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии |  | + | + | + | + |
| 1.12 | Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем |  | + | + | + | + |
| 1.13 | Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах |  | + | + | + | + |
| 1.14 | Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков. |  | + | + | + | + |
| 1.15 | Состояние колодок задних тормозов |  | - | + | - | + |
| 1.16 | Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления |  | + | + | + | + |
| 1.17 | Состояние аккумуляторной батареи. |  | + | + | + | + |
| 1.18 | Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар. |  | + | + | + | + |
| 1.19 | Работоспособность усилителя рулевого управления. |  | + | + | + | + |
| 1.20 | Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей. |  | + | + | + | + |
| 2. | Регламентные работы |  |
| 2.1 | Заменить фильтр очистки топлива. |  | + | + | - | + |
| 2.2 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. |  | + | + | - | + |
| 2.3 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле. |  | + | + | + | + |
| 2.4 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах |  | - | - | - | + |
| 2.5 | Заменить охлаждающую жидкость |  | - | + | - | + |
| 2.6 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления. |  | + | + | - | + |
| 2.7 | Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес |  | + | + | + | + |
| 2.8 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес |  | + | + | + | + |
| 2.9 | Заменить свечи зажигания |  | + | + | - | + |
| 2.10 | Заменить ремень привода генератора и отрегулировать натяжение |  | - | + | - | + |
| 2.11 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулировать натяжение |  | - | - | - | + |
| 2.12 | Смазать: - петли дверей, шарниры задних сидений, трос привода замка; - ограничители открывания дверей; - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери |  | + | + | + | + |
| 2.13 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность ее крепления |  | + | + | + | + |
| 2.14 | Регулировка углов установки передних колес. |  | - | - | - | + |

Наименование услуг /работ, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА ТРЕВЕЛ, год выпуска 2021.

| 1 | Контрольно-осмотровые работы | Номер ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1.1 | Осмотреть и проверить на вывешенном автомобиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Состояние кузова (осмотр визуальный). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.2 | Состояние накладок порогов в районе дверей (при наличии) | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.3 | Состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков, рычагов и штанг передней и задней подвесок, резиновых втулок штанг и амортизаторов (визуально). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.4 | Состояние шаровых пальцев передней подвески и их защитных резиновых чехлов. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов (осмотр снизу автомобиля): -по разъему редуктора с балкой заднего моста; -по разъемам коробки передач; -по разъемам редуктора переднего моста и раздаточной коробки; -сальников: коленчатого вала и первичного вала коробки передач, раздаточной коробки, полуосей, приводов передних колес и ведущих шестерен редукторов заднего и переднего мостов, рулевого механизма и гидроусилителя руля. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.6 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений (осмотр снизу автомобиля). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.1.7 | Уровни масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах, при необходимости довести до нормы. | + | - |  | + | + | - | + |  | + |
| 1.2 | Осмотреть и проверить без вывешивания автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Работу замков дверей и капота | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.2 | Суммарный люфт рулевого управления. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.3 | Проверить зазоры в подшипниках ступиц передних колес | + | - |  | + | - | + | - |  | + |
| 1.2.4 | Работоспособность гидроусилителя рулевого управления. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.5 | Уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления (для автомобилей с раздельными бачками) или в объединенном бачке гидропривода тормозов и сцепления, при необходимости довести до нормы. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.6 | Исправность работы сигнализатора уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов или в объединенном бачке гидропривода тормозов и сцепления. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.7 | Уровень охлаждающей жидкости, при необходимости довести до нормы. | + | + |  | - | + | + | + |  | - |
| 1.2.8 | Уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления (для автомобилей с гидроусилителем руля). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.9 | Состояние аккумуляторной батареи (АКБ). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.10 | Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.11 | Состояние и натяжение ремня привода компрессора кондиционера (при его наличии) | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.12 | Состояние проводов, надежность соединений наконечников проводов и крепящих их хомутов и при необходимости закрепить соединения. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.13 | Работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.14 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов (осмотр в моторном отсеке). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.15 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов и трубок (осмотр в моторном отсеке). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.16 | Работоспособность электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.17 | Работу автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб (АС ВЭОС). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.18 | Исправность системы надувных подушек безопасности (СНПБ) (при наличии). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.19 | Эффективность работы действия рабочих и стояночного тормозов. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.20 | Регулировку стояночного тормоза. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.21 | Состояние антиблокировочной системы (АБС). | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.22 | Работоспособность и состояние вакуумного усилителя тормозов. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.23 | Положение выключателей сигнала торможения и положения педали сцепления. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.24 | Уровень масла в картере двигателя (Рис.2.13), при необходимости довести до нормы. | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установить автомобиль на пост технического обслуживания и произвести следующие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.1.2 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. | + | - |  | + | - | + | - |  | + |
| 2.1.3 | Заменить свечи зажигания. | + | - |  | + | - | + | - |  | + |
| 2.1.4 | Смазать: - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - трущиеся участки ограничителей открывания дверей, язычки защёлок замков дверей - замочные скважины дверей - втулку оси рычага стеклоочистителя заднего стекла | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.2 | Установить автомобиль на подъемник и произвести следующие работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи. | + | - |  | + | - | + | - |  | + |
| 2.2.2 | Проверить состояние дисков и шин колес. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.2.3 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних колес | - | + |  | - | + | - | + |  | - |
| 2.2.4 | Отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес. | + | - |  | + | - | + | + |  | + |
| 2.2.5 | Проверить состояние колодок и тормозных дисков передних тормозов. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.2.6 | Проверить состояние колодок задних тормозов. | + | - |  | + | - | + | - |  | + |
| 2.2.7 | Установить передние колеса на автомобиль с учетом маркировки . | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.2.8 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива. | + | - |  | + | - | + | - |  | - |
| 2.3 | Произвести смазочные и очистные работы на автомобиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Заменить охлаждающую жидкость. | - | - |  | + | - | - | - |  | + |
| 2.3.2 | Проверить отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста. Плавность и полноту выключения и включения сцепления. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.3.3 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 2.3.4 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах. | - | + |  | - | - | + | + |  | + |
| 2.3.5 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев. | + | + |  | + | + | + | - |  | - |
| 2.3.6 | Очистить пластины конденсатора кондиционера (при его наличии) | - | - |  | + | - | - | + |  | + |
| 2.4 | Установить автомобиль на ровной площадке и отрегулировать направление световых пучков фар | + | - |  | + | - | + | + |  | - |
| 3 | КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ЛКП И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 3.1 | Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища. После устранения выявленных дефектов провести обработку закрытых полостей кузова. | - | - |  | + | - | - | + |  | - |
| 3.2 | Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища. Устранить выявленные дефекты эксплуатации, при отказе владельца автомобиля от устранения дефектов эксплуатации сделать запись в сервисной книжке. | + | + |  | - | + | + | - |  | + |

- Требования к организации обеспечения услуг/работ

  - Прием Исполнителем автомобилей для проведения технического обслуживания и ремонта осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня по заявке Заказчика с оформлением и согласованием Сторонами Заказ-наряда.

  - В Заявке отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения, дефекты и срок оказания услуг /выполнения работ.

  - В Заказ-наряде отражается объем, стоимость, сроки оказания услуг/ выполнения работ.

  - Заявка и Заказ-наряд составляются и фиксируются представителем Заказчика и Исполнителя на основании документов, удостоверяющих право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт транспортного средства).

  - Исполнитель обязан:

- в ходе проведения технического обслуживания и ремонта информировать Заказчика о выявлении узлов и деталей, требующих замены. Согласовывать с Заказчиком замену неисправных узлов и деталей, а также согласовать удорожание стоимости ремонта, определенного Заказ-нарядом, в соответствии со стоимостью по прайс-листу Исполнителя. При этом Исполнитель продолжает оказание услуг/ выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком;

- использовать при проведении технического обслуживания и ремонта расходные материалы, детали и узлы, рекомендуемые заводом изготовителем.

- Станции технического обслуживания должны быть оснащены специализированным оборудованием для осуществления ТО и ремонта.

- Заказчик самостоятельно (за свой счет) осуществляет доставку автомобилей до места выполнения работ. При невозможности доставки автомобиля до станции технического обслуживания осуществляется эвакуатором Исполнителя по предварительно согласованному Исполнителем письменному обращению Заказчика.

- Услуги/работы по ремонту автомобилей оказываются в сроки, определяемые Заявкой и заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

- Техническое обслуживание транспортных средств осуществляется в соответствии с пробегом, определенном в сервисной книжке и соответствующем номером ТО; в случае отсутствия необходимых для технического обслуживания и ремонта вышеперечисленного автотранспорта заменяемых деталей/узлов на складах Исполнителя, поставка должна осуществляться в соответствии с письменной договоренностью с Заказчиком.

- Требования к применяемым материалам и оборудованию

    - Оказание услуг/выполнение работ с применением основного (необходимого) технологического оборудования, приспособлений и инструмента, используемого для предоставления услуг/работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по предмету лота.

Производственные площади Исполнителя должны быть оборудованы для следующих видов работ:

- мойка;

- компьютерная диагностика;

- ремонт электрооборудования;

- проверка геометрии подвески (сход-развал);

- слесарные работы, арматурные работы;

- жестяно-сварочные работы;

- лакокрасочные работы и нанесения антикоррозийного покрытия кузова;

- электромеханический подъемник (передвижные стойки);

- блок-модульный прибор для проверки тормозных и мощностных качеств;

- переносные и передвижные приборы для проверки фар, содержания отработавших газов,

- агрегатов трансмиссии и рулевого управления, давления в шинах;

- тележки и приспособления для демонтажа и монтажа агрегатов и узлов;

- вытяжная вентиляционная установка;

- оборудование для шиномонтажа.

3.4.2. Применяемые при оказании услуг/работ приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены и откалиброваны. Исполнитель должен представить Заказчику копии паспортов приборов и/или действующих свидетельств о поверке/калибровке на средства измерения, с не истекшим сроком метрологического контроля.

Станции технического обслуживания должны быть оснащены специализированным оборудованием для осуществления ТО и ремонта.

- Требования безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг/выполнения работ.

    - Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ.

- Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг/выполнении работ и их завершении.

    - Исполнитель в дату окончания оказания услуг/выполнения работ (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов (заказ-наряд, счет, акт оказанных услуг/ выполненных работ, счет-фактуру (при выделении НДС), подтверждающих факт оказания услуг/выполнения работ, средствами факсимильной или электронной связи. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг/выполнения работ, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания предоставления услуг/работ, но в любом случае до 5-ого числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг/выполнения работ.

    - Оплата за оказанные услуги/выполненные работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг/ выполненных работ на основании выставленных оригиналов документов Исполнителя (счета и акта оказанных услуг/выполненных работ). Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика;

- Требования к гарантийным обязательствам

    - Гарантийные обязательства на оказанные услуги/ выполненные работы составляют 3 месяца или достижение автомобилем 10 000 км пробега с момента подписания акта, выполненных работ. При этом критерии гарантийного срока применяются по принципу ранее наступившего события. При осуществлении технического обслуживания транспортных средств необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ, нормативно-технической документацией. Участник закупки в составе своего технического предложения должен предоставить согласие с вышеуказанными гарантийными обязательствами.

    - Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, недостатки проведенного ТО или ремонта, то гарантийный срок начинает течь заново с момента устранения дефектов, замечаний, недостатков и замену материалов, запасных частей, узлов и агрегатов, а Исполнитель производит их замену, а также все необходимые ремонтные работы своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

- Ответственность исполнителя

    - За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению документов, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки.

    - Суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг/выполнения работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к порядку привлечению субподрядчиков

    - Субподрядчики не привлекаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

  - При расчете коммерческого предложения, обосновании цены, расчетов Участник руководствуется регламентами проведения технического обслуживания транспортных средств в соответствии с сервисной книжкой на автотранспортное средство, инструкциями по эксплуатации автомобилей, сервисной литературой завода-изготовителя.

4.2. Участник должен представить в составе своего коммерческого предложения заполненную таблицу по форме Приложения №2, в которой указывает информацию о единичных расценках оказанных услуг/выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а именно:

4.2.1. Сделать расчет сводной стоимости ТО всех автомобилей Заказчика (таблица 1);

4.2.2. Указать стоимость нормо-часа (таблица 2);

4.2.3. Заполнить таблицу стоимости работ, включая стоимость заменяемой детали, при проведении ремонта автомобилей LADA (таблица 3).

4.3. В связи с тем, что определить все виды работ по ремонту автомобилей, которые могут возникать за период действия договора, не представляется возможным, от Участника не требуется расчет общей стоимости предложения.

ВНИМАНИЕ! Оферта подается участником на начальную (максимальная) цену, установленную в Извещении. Сумма всех единичных расценок из таблиц 1, 2, 3 приложения № 2 к ТЗ заполняется в формате Excel как приложение к настоящему ТЗ.

Внимание! Полученная стоимость в Приложении №2 к ТЗ «Итого (1+2+3 таблица), без НДС» указывается Участником на электронной торговой площадке (ЭТП) в поле «Цена предложения за группу товаров, работ, услуг в валюте начальной цены без НДС. В случае невыполнения данного требования, заявка участника подлежит отклонению.

- По итогам закупочной процедуры будет заключен рамочный договор, согласно которому обслуживание и ремонт автомобилей будет осуществляться по заявкам Заказчика, Заказчик оставляет за собой право не использовать всю сумму договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах по форме указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- автослесарей по ТО и ремонту автомобилей - 5чел.

- слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания - 2чел.

- электрик - 2чел.

- сварщик - 1чел.

- специалист по окраске кузовных деталей автомобиля - 1чел.

- мастер-приёмщик - 1чел.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него:

- подъемник двух стоечный электрогидравлический, грузоподъемность не менее 3т – 6шт;

- стенд развал-схождения 3Д – 1шт;

- стенд(прибор)для проверки и регулировки света фар – 1шт;

-тормозной стенд-1шт.;

- балансировочный станок – 1 шт.;

- диагностическое оборудование для выполнения диагностики (диагностический сканер, осциллограф) – 1шт.;

- сварочный аппарат полуавтомат – 1 шт.;

- динамометрические ключи – 2 шт.;

- газоанализатор выхлопных газов СО/СН не менее - 1 шт.;

- окрасочно-сушильная камера – 1 шт.;

- мойка – 1шт.

5.3.  Требования к измерительным приборам и инструментам

Не устанавливаются.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки документы (копии действующих сертификатов), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (ОНSAS 18001/ISO 45001), систем экологического менеджмента (ISO 14001), системы энергетического менеджмента (ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

5.6 Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не устанавливаются.

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг/выполнения работ

Участник закупки подтверждает наличие у него опыта оказания услуг/выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту автомобилей в количестве не менее 2 (двух) исполненных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Субподрядные организации к исполнению договора, заключаемому по итогам настоящей закупки, не привлекаются.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1-Список транспортных средств;

Приложение №2- Расчет стоимости технического обслуживания

Приложение № 1

# к «Техническому заданию»

# Список транспортных средств ПАО «Саратовэнерго»

| № п/п | Марка, модель ТС | № а/м | Год выпуска | VIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lada Largus | В882ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153080 |
| 2 | Lada Largus | В891ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153075 |
| 3 | Lada Largus | В881ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153078 |
| 4 | Lada Largus | В880ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153077 |
| 5 | Lada Largus | В865ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153081 |
| 6 | Lada Largus | В851ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153082 |
| 7 | Lada Largus | В848ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153083 |
| 8 | Lada Largus | В846ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153076 |
| 9 | Lada Largus | В840ЕК164 | 2018 | XTAKS035LK1153079 |
| 10 | Lada 213100 | В371ЕН164 | 2018 | XTA213170К0201583 |
| 11 | Lada 213100 | В413ЕН164 | 2018 | XTA213170К0201568 |
| 12 | Lada 213100 | В504ЕН164 | 2018 | XTA213170К0201623 |
| 13 | Lada Largus | В105МН164 | 2019 | XTAKS035LK1228680 |
| 14 | Lada Largus | В052МН164 | 2019 | XTAKS035LK1239397 |
| 15 | Lada Largus | В003МН164 | 2019 | XTAKS035LK1239398 |
| 16 | Lada Largus | В070МН164 | 2019 | XTAKS035LK1239491 |
| 17 | Lada Largus | В117МН164 | 2019 | XTAKS035LK1229599 |
| 18 | Lada Largus | В109МН164 | 2019 | XTAKS035LK1239651 |
| 19 | Lada Largus | В115МН164 | 2019 | XTAKS035LK1239777 |
| 20 | Lada 213100 | В061МН164 | 2019 | XTA213100К0210519 |
| 21 | Lada 213100 | В099МН164 | 2019 | XTA213100К0210662 |
| 22 | Lada 213100 | В085МН164 | 2019 | XTA213100К0210777 |
| 23 | Lada 213100 | В111МН164 | 2019 | XTA213100К0210781 |
| 24 | Lada 213100 | В119МН164 | 2019 | XTA213100L0211322 |
| 25 | Lada Largus | В236ХМ164 | 2020 | XTAKS035LM1335940 |
| 26 | Lada Largus | В455ХО164 | 2020 | XTAKS035LM1342398 |
| 27 | Lada Largus | В459ХО164 | 2020 | XTAKS035LM1342228 |
| 28 | Lada Largus | В579ХО164 | 2020 | XTAKS035LM1337818 |
| 29 | Lada Largus | В690ХО164 | 2020 | XTAKS035LM1338962 |
| 30 | Lada 213100 | К081ВО164 | 2020 | XTA213100M0224104 |
| 31 | Lada 213100 | К088ВО164 | 2020 | XTA213100M0221205 |
| 32 | Lada 213100 | К096ВО164 | 2020 | XTA213100M0224107 |
| 33 | Lada 213100 | К233ВО164 | 2020 | XTA213100M0224103 |
| 34 | Lada 213100 | К626ВО164 | 2020 | XTA213100M0224102 |
| 35 | Lada 213100 | К769ВО164 | 2020 | XTA213100M0221306 |
| 36 | LADA NIVA 212300 – 80 | В 640 ХУ 164 | 2021 | X9L212300M0724771 |
| 37 | LADA NIVA 212300 – 80 | В 365 ХУ 164 | 2021 | X9L212300M07224879 |
| 38 | LADA NIVA 212300 – 80 | В 634 ХУ 164 | 2021 | X9L212300M0724849 |
| 39 | LADA NIVA 212300 – 80 | К 155 НР 164 | 2021 | XTA212300N0811202 |
| 40 | LADA NIVA 212300 – 80 | K 194 НР 164 | 2021 | XTA212300N0805080 |
| 41 | LADA NIVA 212300 – 80 | К 048 НР 164 | 2021 | XTA212300N0806561 |