ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию системы видеонаблюдения

1. Наименование работ и перечень объектов на которых будут выполняться работы

1.1. Модернизация системы видеонаблюдения (СВН) на объектах ПАО «Саратовэнерго».

1.2. Список объектов для выполнения работ по модернизации системы видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базарно-Карабулакский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г. Базарный Карабулак,ул.Ленина,д.2а |
| 2 | Вольский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Вольск,ул.Токина,д.1 |
| 3 | Дергачевский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область р.п.Дергачи,ул.Садовая,д.45 |
| 4 | Ершовский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Ершов,ул.Ломоносова,д.2 |
| 5 | Краснокутский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г. Красный Кут,ул.Рабочая,д.60 |
| 6 | Марксовский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Маркс,ул.Кирова,д.35а |
| 7 | Новоузенский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Новоузенск,ул.Московская,д.30 |
| 8 | Петровский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Петровск,ул.Некрасова,д.13 |
| 9 | Пугачевский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Пугачев,ул.Топорковская,д.10/1 |
| 10 | Ртищевский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Ртищево,ул.60 лет Октября,д.7 |
| 11 | Хвалынский центр очного обслуживания клиентов | Саратовская область г.Хвалынск,ул.Володарского,д.23 а |

1.3. Заказчик: ПАО «Саратовэнерго».

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Исполнение инвестиционного проекта «Модернизация систем видеонаблюдения на объектах ПАО «Саратовэнерго» (2022 г.)

2.2. Цели и задачи выполнения работ

Цели проведения модернизации –увеличение производственной мощности и улучшение характеристик действующих систем видеонаблюдения на объектах ПАО «Саратовэнерго».

Задачи модернизации систем видеонаблюдения - совершенствование инженерно-технической защищённости объектов.

2.3. Требования к срокам выполнения работ

Срок выполнения Работ, включая технологический прогон и сдачу-приёмку:

в соответствии с договором, но не позднее 30.09.2022г.

Исполнитель может досрочно выполнить работы при наличии согласия Заказчика.

2.4. Нормативные требования к качеству выполняемых работ и их результату.

При выполнении работ следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 22006-76 Установки телевизионные прикладного применения. Основные параметры и общие технические условия.

- ГОСТ 21.406-88 Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- РД 78.36.002-2010 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год).

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1. Исполнитель, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком рабочую документацию на модернизацию системы видеонаблюдения. Исходные данные для проектирования: планы помещений в Базарно-Карабулакском, Вольском, Дергачевском, Ершовском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, центрах обслуживания клиентов ПАО «Саратовэнерго».

3.2. Общие требования к системам видеонаблюдения.

3.2.1. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- запись видеоданных от видеокамер и ведение видеоархива на цифровых накопителях информации не менее 30 суток;

- передачу визуальной информации от видеокамер пользователям, согласованных с заказчиком;

- поддержку HD и IP-камер различных производителей;

- аудиозапись с IP-камер в клиентской зоне,

- защиту от несанкционированного доступа к видеоинформации, а также к изменяемым и управляемым параметрам системы. Должен быть предусмотрен персонифицированный вход в систему для всех групп пользователей, согласованный с заказчиком;

- наличие алгоритмов интеллектуальной обработки видеоинформации и протоколирование событий, связанных с:

- пропаданием видеосигнала;

- перекрытием обзора камеры или ее расфокусировки;

- отключения оконечного объектового устройства.

- возможность передачи изображения с видеокамер на удалённый АРМ видеонаблюдения службы безопасности и доступ к видеоархиву СОТ через сети LAN, WAN и другие с возможностью адаптации передаваемого видео контента к ширине канала связи, в условиях малых пропускных способностей (до 512 кбит/с);

- Поддержка действующих HD камер видеонаблюдения;

- Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам.

3.2.1. Видеокамеры должны обеспечивать видеонаблюдение в наружных и внутренних зонах.

Наружные зоны наблюдения:

- входная зона снаружи здания,

- фасад здания

Внутренние зоны наблюдения:

- входная зона внутри здания,

- место с расположением ККМ,

- помещение для обслуживания клиентов (физических лиц)

- кассовые помещения (касса)

3.2.3. Требования к размещению видеокамер:

Расположение видеокамер должно давать возможность:

В наружных зонах:

- просмотр центрального входа

- просмотр фасада здания

Во внутренних зонах:

- направление движения клиентов внутри помещения.

- взаимодействие клиента и оператора ККМ в кассовой зоне или помещении отведённого для ведения кассовых операций (касса).

- рабочие места сотрудников, осуществляющих приём и обслуживание клиентов (физических лиц).

Действующие камеры видеонаблюдения должны быть интегрированы в общую систему.

3.2.4. Требования к дополнительно устанавливаемым элементам системы видеонаблюдения.

Требования к сетевым IP - видеокамерам:

IP-видеокамера

4Мп IP-видеокамера c LED-подсветкой до 30м.

Сенсор1/2.7"; фокусное расстояние 2.8мм; угол обзора 103°; 0.003 лк @ F1.0 цвет; сжатие H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; тройной поток; Видеоаналитика; слот для microSD до 265Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 8.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67.

Требования к видеорегистраторам:

HD-видеорегистратор (гибридный):

- Видеорегистратор должен обеспечивать одновременное подключение и запись видео информации с 8 HD-видеокамер и до 4 IP-видеокамер (12 IP-видеокамеры при полном замещении аналоговых выходов) с разрешением до 8 Мп.

- Видеовыходы (независимые): не менее 1×VGA, 1×HDMI.

- Разрешение вывода не менее: VGA — 1920×1080, HDMI — 4K (3840×2160).

- Поддержка кодеков H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG (в том числе, для сжатия сигнала с IP-камер);

- Интерфейсы не менее: 1×RJ-45, 1×RS-485, 1×USB2.0, 1×USB3.0, аудиовход/выход (4/1), SATA интерфейс для HDD объёмом до 10 ТБ.

- Жёсткие диски: SATA HDD общим объёмом до 10 ТБ.

Требования к жёстким дискам

Специализированный жёсткий диск для работы в системах видеонаблюдения.

Объем не менее 6 ТБ.

Форм-фактор 3.5 "

Буферная память не менее 64МБ.

Скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин.

Максимальная скорость передачи данных не менее 180 Мбайт/с.

Потребляемая мощность 5.3 Вт

Интерфейс SATA III.

Требования к POE-коммутаторам дискам

Общее количество портов – 6. 4 порта RJ45 поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю стандарт IEEE 802.3af; 802.3at)

Размер буфера пакетов 0.8 Мб; Тип электропитания DC 48 В; Потребляемая мощность 5 Вт; Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX; Бюджет PoE 60 Вт.

3.3. Требования к последовательности этапов выполнения работ

1. Перед началом выполнения работ по модернизации систем видеонаблюдения, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график проведения модернизации на объектах.

2. Поставка и монтаж дополнительных видеокамер для контроля в клиентской зоне и на улице.

3. Поставка, монтаж и настройка видеорегистраторов.

4. Подготовка исполнительной документации.

5 Проведение комплекса измерений и проверок смонтированного оборудования. Проведение измерений по защитному и рабочему заземлению, заземляемым устройствам, пуско-наладочные работы.

6. Проведение комплексных испытаний, обучение персонала Заказчика и сдача работ Заказчику.

Исполнитель в счёт стоимости Договора приобретает и поставляет на место проведения работ все материалы и оборудование, необходимые для выполнения условий Договора, осуществляет их разгрузку, складирование и хранение. Оборудование и материалы могут быть заменены аналогами только после письменного согласования Заказчика.

3.4. Требования к организации обеспечения работ

3.4.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведённых назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.

3.4.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счёт обеспечивает свой персонал проживанием в районе нахождения заданных объектов для производства работ.

3.4.3. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объёма работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.4.4. Энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента, обеспечивается Заказчиком, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.4.5. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Исполнитель обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.

3.4.6. Исполнитель должен самостоятельно производит сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

3.5. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Модернизация системы видеонаблюдения должна быть выполнена на базе серийно выпускаемых технических средств охраны отечественного или импортного производства. Устанавливаемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию систем. Все оборудование, приборы, а также прочие устройства, предназначенные для работы в системе должны иметь сертификаты.

3.5. Наличие лицензии

Не требуется.

3.6. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантии качества распространяются на все оборудование, комплектующие элементы, а также работы, выполненные Исполнителем по договору.

На установленное в ходе модернизации оборудование распространяется гарантийный срок завода производителя, подтверждённый соответствующими сертификатами.

На монтажные работы гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Заказчик письменно (средствами электронной почты, факсимильной связи) уведомляют Исполнителя о нарушениях работоспособности системы видеонаблюдения, связанных с гарантийными обязательствами. Исполнитель производит устранение обнаруженных недостатков в установленные сроки без расходов со стороны Заказчика.

Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в «холодный резерв» для оперативного ремонта. Состав «холодного резерва» устанавливается в ходе разработки технического проекта;

Исполнитель должен иметь филиал в городе Саратове, для возможности 24-часового реагирования для устранения неисправностей в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией на каждый элемент системы.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения осуществляется по отдельному договору.

3.7. Ответственность исполнителя

3.7.1. Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее составление и разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на объекте, наличие и достаточность у Исполнителя производственных мощностей и квалифицированного персонала для выполнения работ в полном объёме, в заданные сроки и с требуемым качеством.

3.7.2. Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании данных работ, а также несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты работ.

3.7.3. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтённых в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объёме убытки, причинённые Заказчику.

4. Условия сдачи-приёмки выполненных работ:

После завершения монтажных и пусконаладочных работ, проводятся приёмосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы и соответствие функциональным особенностям, указанным в настоящем ТЗ.

В случае невыполнения требуемых условий, параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

- Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

- Проверка глубины видеоархива.

- Просмотр записи. На рабочем месте должен воспроизводиться фрагмент записи и воспроизводиться аудио файлы из произвольно выбранного временного интервала, в пределах того периода, когда регистратор находился в режиме записи.

- Проверка заявленного объёма, используемого при выполнении материалов для монтажа и коммутации оборудования систем.

По результатам выполненных работ не позднее 3-х дней с момента окончания работ по каждому объекту в отдельности предоставляются следующие документы:

- акт приёмки в эксплуатацию смонтированного оборудования,

- акт сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах.

- счёт – фактура (счёт) на оплату выполненных работ и затрат.

- исполнительная и эксплуатационная документация на русском языке,

- инструкция пользователя по работе с системой СВН на бумажном носителе в двух экземплярах.

- технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применённых при производстве работ.

Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки выполненных работ от Исполнителя возвращает подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ в письменной форме.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счёт Исполнителя.

5. Дополнительные требования

5.1. Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации и документов, полученных от Заказчика.

6. Требования к порядку формирования коммерческого предложения Участника закупки, обоснованию цены, расчётов.

6.1. Участникам закупки необходимо обследовать объекты Заказчика в целях формирования объективного Коммерческого предложения.

6.2. Коммерческое (Техническое) предложение Участника должно содержать, описание предлагаемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого для модернизации систем видеонаблюдения оборудования, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям. Коммерческое предложение подготовить по форме Приложения № 1 «Сводная таблица» к техническому заданию (ТЗ). Данные расчёты стоимости будут служить основой для формирования Приложений к договору «Локально-сметный расчёт».

6.3. Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ (услуг) на условиях, определённых в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы и пошлины, другие затраты, связанные с выполнением договора. В цену заявки на участие в закупке не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.

7. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Работы должны производиться квалифицированным персоналом, квалификация которых подтверждена дипломами о техническом образовании, сертификатами в области электронных систем безопасности, свидетельствами о повышении квалификации в области систем безопасности.

7.1.1. Выполнение работ по модернизации систем видеонаблюдение должно осуществляться работниками Исполнителя, имеющими допуск к работе в электроустановках и высотных работ. (подтвердить ксерокопией документов о наличии допуска к работе в электроустановках и работе на высоте).

8. Требования о наличии материально-технических ресурсов.

Участник должен иметь техническое оснащение для выполнения объёма Работ по техническому заданию Заказчика, или под свою ответственность и, за свой счёт обеспечить выполнение настоящего объёма Работ, инструментом, необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации.

9. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник должен подтвердить наличие у него опыта выполнения аналогичных работ, являющихся предметом закупки, Справкой с перечнем договоров (не менее 2-х договоров) исполненных за 2020 -2021 гг.

10. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Участник подтверждает готовность оказывать работы на объекте Заказчика, исключительно своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков (предоставляется Информационное письмо).

Приложение №1к техническому заданию

Сводная таблица стоимости работ/услуг

Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте

Базарно-Карабулакский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго»

| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС:% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Вольский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Дергачёвский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Ершовский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Краснокутский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Марксовский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Новоузенский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Петровский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Пугачёвский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Ртищевский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт стоимости модернизации системы видеонаблюдения на объекте Хвалынский центр очного обслуживания клиентов ПАО “Саратовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, расходный материал. |  | Краткие технические хар-ки |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| Оборудование, расходный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание: Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________ (подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)