ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Lada

(наименование услуг в соответствии с наименованием закупки в ГКПЗ)

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

    - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA согласно Списка транспортных средств ПАО «Саратовэнерго» (Приложение № 1).

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя, расположенных в г. Саратове. Станции технического обслуживания должны быть оснащены специализированным оборудованием для осуществления ТО и ремонта.

Заказчик самостоятельно (за свой счет) осуществляет доставку автомобилей до места выполнения работ. При невозможности доставки автомобиля до станции технического обслуживания осуществляется эвакуатором Исполнителя по предварительно согласованному Исполнителем письменному обращению Заказчика.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Основание для оказания услуг

    - При проведении технического обслуживания автомобилей необходимо руководствоваться «Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001г. № 290, а также рекомендациями завода изготовителя автомобилей.

    - Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей производятся на производственных площадях Исполнителя, стоимость выполненных работ/оказанных услуг, расходных материалов, комплектующих, и заменяемых частей оплачиваются Заказчиком.

    - Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ в объемах и сроках, определяемых Заявкой и заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

- Требования к срокам оказания услуг

    - В течение 1 (одного) дня после уведомления от Заказчика по телефонной связи Исполнитель должен принять автомобиль на техническое обслуживание или ремонт;

    - Не позднее 1 (одного) календарного дня после оформления заказ-наряда приступить к выполнению технического обслуживания и ремонта автомобиля.

    - Услуги по ремонту автомобилей оказываются в сроки, определяемые Заявкой и заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

    - Техническое обслуживание транспортных средств осуществляется в соответствии с пробегом, определенном в сервисной книжке и соответствующем номером ТО; в случае отсутствия необходимых для технического обслуживания и ремонта вышеперечисленного автотранспорта заменяемых деталей/узлов на складах Исполнителя, поставка должна осуществляться в соответствии с письменной договоренностью с Заказчиком.

    - Срок действия договора с момента подписания до окончания денежных средств по договору.

- Нормативные требования к качеству услуг, их результату

При осуществлении технического обслуживания и ремонта транспортных средств необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- сервисной книжкой на автотранспортное средство;

- инструкциями по эксплуатации автомобилей, указанных в Приложении № 1;

- сервисной литературой завода-изготовителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

- Объем оказываемых услуг

- Техническое обслуживание (комплекс операций по техническому воздействию на поддержание исправного технического состояния автомобилей);

- Работы по ремонту:

  - Контрольно-диагностические работы;

  - Крепежные работы;

  - Регулировочные работы;

  - Электротехнические работы;

  - Работы по системе питания;

  - Заправочные, смазочные работы;

  - Ремонт узлов, систем и агрегатов;

  - Шиномонтажные, шиноремонтные, ремонт камер;

  - Слесарно-механические работы;

- Прочие работы по ремонту.

- Требования к последовательности этапов оказания услуг

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА 213100, год выпуска 2011.

| № п/п | Наименование работ | Номер ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Проверить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждение мастики арок колес и днища; работу замков дверей, капота и крышки багажника. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач и реактивной тяги; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода рулевого управления, сцепления и тормозов, состояние шлангов и трубок. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровни жидкости в бачке ГУР, гидропривода тормозов и сцепления и работу сигнализатора уровня в бачке гидропривода тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора и ГУР. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Уровень заряда аккумуляторной батареи. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещения, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, стеклоомыватели, обогрев заднего стекла. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Работу систем снижения токсичности отработавших газов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Свободный ход педали сцепления. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.14 | Эффективность работы передних и задних тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту. | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 1.16 | Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.17 | Состояние гидравлических амортизаторов. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.18 | Регулировку стояночного тормоза. | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 1.19 | Работоспособность регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.20 | Работоспособность термостата. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2. | Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжка крепления агрегатов, узлов и деталей шасси. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.2 | Замена фильтра очистки топлива. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.3 | Очистка и промывка элементов системы вентиляции картера. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.4 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.5 | Замена масляного фильтра и масла в картере двигателя. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.6 | Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту. | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.7 | Замена охлаждающей жидкости. | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2.8 | Замер осевых зазоров и при необходимости регулировка их в подшипниках ступиц передних колес. | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.9 | Замена смазки и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 2.10 | Замена смазки в шлицевых соединениях и подшипниках крестовин карданных валов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.11 | Проверка состояния колодок передних тормозов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.12 | Проверка состояние колодок задних тормозов. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.13 | Проверка состояния колесных дисков и шин, балансировка колес. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.14 | Регулировка углов установки передних колес. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.15 | Замена тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов и сцепления. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.16 | Замена свечей зажигания. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.17 | Зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток. | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.18 | Зачистка контактных колец генератора, проверка износа и прилегания щеток. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.19 | Смазка: - петли дверей, шарниры задних сидений, трос привода замка капота; - ограничители открытия дверей; - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - замочные скважины дверей; - ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.20 | Очистка и смазка зажимов и клемм аккумуляторной батареи. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.21 | Прочистка дренажных отверстий порогов, дверей и полостей передних крыльев. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.22 | Регулировка направления световых пучков фар. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.23 | Проверка отсутствия в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и работоспособности диагностической лампы «ПРОВЕРИТЬДВИГАТЕЛЬ» - при включении зажигания лампа загорается и гаснет после запуска двигателя. Если коды имеются, устранение их возникновения и удаление из памяти контроллера. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания     автомобилей Lada Largus, год выпуска 2018.

| П/П | Наименование операции | № ТО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двигатель и его системы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | - | - | - | - | + | - |
| 1.4 | Замена воздушного фильтра двигателя | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Замена свечей зажигания | - | - | + | - | + | - |
| 1.6 | Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Диагностика систем управления двигателем | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Проверка герметичности систем питания, охлаждения и выпуска отработанных газов, и состояния шлангов и трубопроводов | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка привода сцепления | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка состояния шин и давления в них | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | Проверка состояния шаровых опор и сайлент-блоков рычагов подвесок | + | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Проверка состояния передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля | + | + | + | + | + | + |
| 4.2 | Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Тормозная система |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка уровня жидкости в бачке | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | Проверка состояния тормозных дисков и колодок передних колес | + | + | + | + | + | + |
| 5.3 | Проверка состояния и очистка от пыли тормозных механизмов задних колес | - | - | - | - | + | - |
| 5.4 | Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | - |
| ## 6 | ## Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверка состояния аккумулятора | + | + | + | + | + | + |
| 6.2 | Проверка ламп внутреннего и внешнего освещения | + | + | + | + | + | + |
| 6.3 | Проверка работы сигнализаторов и комбинации приборов | + | + | + | + | + | + |
| ## 7 | ## Кузов |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка состояния лобового стекла и боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
| 7.2 | Проверка состояния щеток стеклоочистителя ветрового стекла и стекла задней двери | + | + | + | + | + | + |
| 7.3 | Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова | + | + | + | + | + | + |
| 7.4 | Проверка работоспособности и смазка замков капота и дверей | + | + | + | + | + | + |
| 7.5 | Проверка работоспособности и очистка системы кондиционирования | - | - | + | - | + | - |

Наименование работ/услуг, оказываемых при проведении технического обслуживания автомобилей LADA НИВА 213100, год выпуска 2018.

| № п/п | Наименование работ | № ТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контрольно-осмотровые работы, проверить: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние кузова: - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; - работу замков дверей и капота | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг; защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя; состояние резиновых втулок; амортизаторов | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Суммарный люфт в рулевом управлении. | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; трубок и соединений. | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровень тормозной жидкости и работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора и привода вспомогательных агрегатов. | + | + | + | - | + |
| 1.9 | Состояние проводов, надежность соединений и крепящих хомутов | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах | + | + | + | + | + |
| 1.14 | Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков. | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Состояние колодок задних тормозов | - | + | - | + | - |
| 1.16 | Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + |
| 1.17 | Состояние аккумуляторной батареи. | + | + | + | + | + |
| 1.18 | Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар. | + | + | + | + | + |
| 1.19 | Работоспособность усилителя рулевого управления. | + | + | + | + | + |
| 1.20 | Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей. | + | + | + | + | + |
| 2. | Регламентные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заменить фильтр очистки топлива. | - | - | + | - | - |
| 2.2 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. | - | - | + | - | - |
| 2.3 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле. | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | - | - | - | + | - |
| 2.5 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления. | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес | + | + | + | - | + |
| 2.8 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | - | - | - | + | - |
| 2.9 | Заменить свечи зажигания | - | - | + | - | - |
| 2.10 | Заменить ремень привода генератора и отрегулировать натяжение | - | + | - | + | - |
| 2.11 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулировать натяжение | - | - | - | + | - |
| 2.12 | Смазать: - петли дверей, шарниры задних сидений, трос привода замка; - ограничители открывания дверей; - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; - ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери | - | + | + | + | + |
| 2.13 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность ее крепления | - | + | - | + | - |
| 2.14 | Регулировка углов установки передних колес. | + | - | + | - | + |

- Требования к организации обеспечения услуг

  - Прием Исполнителем автомобилей для проведения технического обслуживания и ремонта осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня по заявке Заказчика с оформлением и согласованием Сторонами Заказ-наряда.

  - В Заявке отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения, дефекты и срок выполнения работ/оказания услуг.

  - В Заказ-наряде отражается объем, стоимость, сроки выполнения работ/оказания услуг.

  - Заявка и Заказ-наряд составляются и фиксируются представителем Заказчика и Исполнителя на основании документов, удостоверяющих право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт транспортного средства).

  - Исполнитель обязан:

- в ходе проведения технического обслуживания и ремонта информировать Заказчика о выявлении узлов и деталей, требующих замены. Согласовывать с Заказчиком замену неисправных узлов и деталей, а также согласовать удорожание стоимости ремонта, определенного Заказ-нарядом, в соответствии со стоимостью по прайс-листу Исполнителя. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ/оказание услуг только после письменного согласования изменений с Заказчиком;

- использовать при проведении технического обслуживания и ремонта расходные материалы, детали и узлы, рекомендуемые заводом изготовителем.

- Требования к применяемым материалам и оборудованию

    - Оказание услуг/работ с применением основного (необходимого) технологического оборудования, приспособлений и инструмента используемого для предоставления услуг/работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по предмету лота.

Производственные площади Участника должны быть оборудованы для следующих видов работ:

- мойка;

- компьютерная диагностика;

- ремонт электрооборудования;

- проверка геометрии подвески (сход-развал);

- слесарные работы, арматурные работы;

- жестяно-сварочные работы;

- лакокрасочные работы и нанесения антикоррозийного покрытия кузова;

- электромеханический подъемник (передвижные стойки);

- блок-модульный прибор для проверки тормозных и мощностных качеств;

- переносные и передвижные приборы для проверки фар, содержания отработавших газов,

- агрегатов трансмиссии и рулевого управления, давления в шинах;

- тележки и приспособления для демонтажа и монтажа агрегатов и узлов;

- вытяжная вентиляционная установка;

- оборудование для шиномонтажа.

- Требования безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

    - Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ.

- Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении.

    - Исполнитель в дату окончания выполнения работ/предоставления услуг (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов (заказ-наряд, счет, акт выполненных работ/оказанных услуг, счет-фактуру (при выделении НДС), подтверждающих факт выполнения услуг/работ, средствами факсимильной или электронной связи. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг/работ, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания предоставления услуг, но в любом случае до 7-ого числа месяца, следующего за месяцем окончания предоставления услуг.

    - Оплата за оказанные услуги/работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ/оказанных услуг на основании выставленных оригиналов документов Исполнителя (счета и акта выполненных работ/оказанных услуг). Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика;

- Требования к гарантийным обязательствам

    - Гарантийные обязательства на выполненные услуги составляют 3 месяца или достижение автомобилем 10 000 км пробега с момента подписания акта, выполненных работ. При этом критерии гарантийного срока применяются по принципу ранее наступившего события. При осуществлении технического обслуживания транспортных средств необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ, нормативно-технической документацией;

- Ответственность исполнителя

    - За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению документов, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки.

    - Суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к порядку привлечению субподрядчиков

    - Субподрядчики не привлекаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

  - При расчете коммерческого предложения, обосновании цены, расчетов Участник руководствуется регламентами проведения технического обслуживания транспортных средств в соответствии с сервисной книжкой на автотранспортное средство, инструкциями по эксплуатации автомобилей, сервисной литературой завода-изготовителя.

4.2. Участнику предлагается представить информацию о единичных расценках работ/услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а именно:

4.2.1. Сделать расчет сводной стоимости ТО всех автомобилей Заказчика (таблица 1);

4.2.2. Указать стоимость нормо-часа (таблица 2);

4.2.3. заполнить таблицу стоимости работ, включая стоимость заменяемой детали, при проведении ремонта автомобилей LADA (таблица 3).

4.3. В связи с тем, что определить все виды работ по ремонту автомобилей, которые могут возникать за период действия договора, не представляется возможным, от Участника не требуется расчет общей стоимости предложения. В оферте указывается полная стоимость Лота – 1 548 200,00 рублей, без учета НДС, которая не подлежит изменению. Выбор победителя будет произведен по итогам анализа(наилучшее) предложений из таблиц 1 – 50 %, 2- 30% и 3- 20%. По итогам закупочной процедуры будет заключен рамочный договор на сумму 1 548 200 рублей, без учета НДС, согласно которому обслуживание и ремонт автомобилей будет осуществляться по заявкам Заказчика, Заказчик оставляет за собой право не использовать всю сумму договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

- Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Сервисный центр обязательно должен быть официальным представителем завода изготовителя, с возможностью отметок в сервисных книжках регламентированного технического осмотра для поддержания автомобилей на гарантийном обслуживании.

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник должен быть обеспечен персоналом численностью (не менее):

-автослесарей по ТО и ремонту автомобилей- 5чел.

-мотористы-2чел.

-электрик -2чел.

-агрегатчик -1чел.

-сварщик-1чел.

-автомаляр-1чел.

-автоприемщик-1чел.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг:

- подъемник двустоечный электрогидравлический, грузоподъемность не менее 3т – 6шт;

- стенд развал-схождения 3Д;

-стенд для проверки и регулировки света фар (с действующим сертификатом соответствия);

-тормозной стенд-1шт.;

-балансировочный станок;

-диагностическое оборудование ДВС;

-сварочный аппарат полуавтомат;

-динамометрические ключи (с действующим сертификатом соответствия);

-газоанализатор (с действующим сертификатом соответствия);

-окрасочно-сушильная камера;

-мойка.

На все запасные части должны быть необходимые сопроводительные документы. Все запасные части, используемые при техническом обслуживании указанных автомобилей, должны быть качественными. Устанавливаемые запасные части, детали и агрегаты должны быть оригинальными новыми, не бывшими в употреблении, не ремонтируемыми ранее.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

-динамометрические ключи (с действующим сертификатом соответствия);

-газоанализатор (с действующим сертификатом соответствия);

-стенд для проверки и регулировки света фар (с действующим сертификатом соответствия);

Средства измерения должны иметь клейма (или свидетельства) о госповерке с непросроченной датой действия.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Требуется являться официальным представителем завода изготовителя, с возможностью отметок в сервисных книжках регламентированного технического обслуживания для поддержания автомобилей на гарантийном обслуживании

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Требование об обязательном наличии аккредитации к участникам закупки не предъявляется. Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» являющейся предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о закупочной процедуре, опыта выполнения не менее двух аналогичных договоров общей стоимостью не менее 50% от суммы настоящей закупки. В составе заявки Участник должен представить скан-копии указываемых им договоров.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Субподрядные организации к исполнению договора, заключаемому по итогам настоящей закупки, не привлекаются.

Начальник управления
по административным вопросам	                                              _____________	          Н.А. Минаев

Главный эксперт обособленного подразделения
г. Саратов отдела планирования закупочной
деятельности сбытовых, инжиниринговых
и сервисных активов	                                                         _____________                    Н.А. Грызлов

Начальник отдела транспортного обеспечения	     _____________	             Д.С. Юрин

Ответственный исполнитель:

Специалист                                                                	          _____________	       А.А. Смехов

(8452) 57-35-57

Smekhov_aa@sarenergo.ru

Приложение № 1

# к «Техническому заданию»

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

# Список транспортных средств ПАО «Саратовэнерго»

| № п/п | Марка, модель ТС | № а/м | Год выпуска | VIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LADA 213100 | Т 670 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128242 |
| 2 | LADA 213100 | Т 664 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128272 |
| 3 | LADA 213100 | Х 063 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128289 |
| 4 | LADA 213100 | Х 352 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128293 |
| 5 | LADA 213100 | Х 354 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128304 |
| 6 | LADA 213100 | Х 056 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128343 |
| 7 | LADA 213100 | Т 663 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128346 |
| 8 | LADA 213100 | Х 068 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128359 |
| 9 | LADA 213100 | Т 672 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128362 |
| 10 | LADA 213100 | Х 061 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128366 |
| 11 | LADA 213100 | Т 697 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128425 |
| 12 | LADA 213100 | Х 362 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128387 |
| 13 | LADA 213100 | Х 884 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128394 |
| 14 | LADA 213100 | Т 671 МА 64 | 2011 | XTA213100B0128397 |
| 15 | LADA 213100 | Х 060 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128291 |
| 16 | LADA 213100 | Х 069 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128340 |
| 17 | LADA 213100 | Х 370 ОО 64 | 2011 | XTA213100B0128400 |
| 18 | LADA 213100 | В 504 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201623 |
| 19 | LADA 213100 | В 413 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201568 |
| 20 | LADA 213100 | В 371 ЕН 164 | 2018 | XTA213170K0201583 |
| 21 | LADA Largus | В 881 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153078 |
| 22 | LADA Largus | В 851 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153082 |
| 23 | LADA Largus | В 882 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153080 |
| 24 | LADA Largus | В 880 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153077 |
| 25 | LADA Largus | В 840 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153079 |
| 26 | LADA Largus | В 891 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153075 |
| 27 | LADA Largus | В 865 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153081 |
| 28 | LADA Largus | В 846 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153076 |
| 29 | LADA Largus | В 848 ЕК 164 | 2018 | XTAKS035LK1153083 |

Начальник отдела транспортного обеспечения	_____________	Д.С. Юрин

Приложение № 2

# к «Техническому заданию»

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ (Таблица 1)

| Расчет стоимости технического обслуживания LADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание LADA НИВА 213100 (год выпуска 2011) ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма/руб. без НДС | Кол-во автомобилей, ед. |  | Общая стоимость, руб. без НДС |  |
| Работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технологическая мойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диагностика ЭСУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого работ на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло моторное 10w-40 п/синтетик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Масло трансмиссионное 80W90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фильтр масляный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фильтр воздушный/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фильтр топливный/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жидкость охлаждающая Antifreeze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жидкость тормозная ДОТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Смазка ШРУС универсальная/(аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходные материалы №1 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходные материалы №2 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов на сумму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание LADA НИВА 213100 (год выпуска 2018) ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Цена |  | Кол-во | Ед. изм. | Сумма/руб. без НДС |  | Кол-во автомобилей, ед. | Общая стоимость, руб. без НДС |  |
| Работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технологическая мойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диагностика ЭСУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого работ на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло моторное 10w-40 п/синт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фильтр масляный " BIG"/(аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фильтр возд/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фильтр топливный/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СВЕЧИ а/м ВАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жидкость охлаждающая Antifreeze /(аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Смазка Приус универсальная/(аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходные материалы №1 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходные материалы №2 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жидкость тормозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов на сумму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание LADA LARGUS (год выпуска 2018) ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Цена |  | Кол-во | Ед. изм. | Сумма/руб. без НДС | Кол-во автомобилей, ед. |  | Общая стоимость, руб. без НДС |  |
| Работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технологическая мойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диагностика ЭСУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого работ на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло моторное 5w-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Масло трансмиссионное 80W90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фильтр масляный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фильтр воздушный/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фильтр топливный/инжекторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жидкость охлаждающая Antifreeze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жидкость тормозная ДОТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Смазка ШРУС универсальная/(аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходные материалы №1 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходные материалы №2 (к-т ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов на сумму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость нормо-часа                                                                                    Таблица 2

| № п/п | Наименование слесарно-механических работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость нормо-часа |  |
| ИТОГО |  |  |

Стоимость работ/услуг, оказываемых 
при проведении ремонта автомобилей LADA
вместе со стоимостью деталей                                                                                   Таблица 3

| № | Наименование | Вид работ | Стоимость работ/услуг вместе со стоимостью заменяемой детали/узла руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель |  |  |  |
|  |  |  | LADA НИВА 213100 | LADA LARGUS |
| 1.1. | Генератор | замена |  |  |
| 1.2. | Прокладка впускн./выпускн. коллектора (инжектор) | замена |  |  |
| 1.3. | Ремень генератора | Замена |  |  |
| 1.4. | Ремень ГУР | Замена |  |  |
| 1.5. | Стартер | Замена |  |  |
| 1.6. | Шкив коленчатого вала | Замена |  |  |
| 2 | Рулевое управление |  |  |  |
| 2.1. | Маятниковый рычаг | Замена |  |  |
| 2.2. | Наконечник рулевой тяги | Замена |  |  |
| 2.3. | Редуктор рулевого механизма | Замена |  |  |
| 2.4. | Рулевое колесо | Замена |  |  |
| 2.5. | Тяга рулевая | Замена |  |  |
| 3 | Система охлаждения |  |  |  |
| 3.1. | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Замена |  |  |
| 3.2. | Патрубок системы охлаждения (1шт) | Замена |  |  |
| 3.3. | Помпа системы охлаждения | Замена |  |  |
| 3.4. | Термостат | Замена |  |  |
| 4 | Система питания |  |  |  |
| 4.1 | Бензонасос электрический | Замена |  |  |
| 4.2 | Датчик массового расхода воздуха | Замена |  |  |
| 5 | Тормозная система |  |  |  |
| 5.1 | Барабан тормозной | Замена |  |  |
| 5.2. | Диск тормозной | Замена |  |  |
| 5.3. | Колодки тормозные (задние) | Замена |  |  |
| 5.4. | Колодки тормозные (передние) | Замена |  |  |
| 5.5. | Шланг тормозной | Замена |  |  |
| 6 | Трансмиссия |  |  |  |
| 6.1 | Граната внутренняя привода (пыльник привода) | Замена |  |  |
| 6.2 | Граната наружная привода (пыльник привода) | Замена |  |  |
| 6.3. | Сцепление (в сборе) | Замена |  |  |
| 6.4. | Сцепление (корзина) | Замена |  |  |
| 6.5. | Сцепление (подшипник выжимной) | Замена |  |  |
| 6.6. | Сцепление диск | Замена |  |  |
| 7 | Передняя подвеска |  |  |  |
| 7.1. | Опора шаровая (1 шт.) | Замена |  |  |
| 7.2. | Подшипник ступицы | Замена |  |  |
| 7.3. | Пружина передняя | Замена |  |  |
| 7.4. | Рычаг нижний | Замена |  |  |
| 8 | Задняя подвеска |  |  |  |
| 8.1. | Полуось. | Замена |  |  |
| 8.2. | Пружина задняя | Замена |  |  |
| 8.3. | Реактивные тяги (1 шт.) | Замена |  |  |
| 8.4. | Амортизатор задний | Замена |  |  |
| 8.5. | Редуктор заднего моста | Замена |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Начальник отдела транспортного обеспечения	_____________	Д.С. Юрин